海南经贸职业技术学院货物、服务类采购询价报价表

项目名称：建设纳米黑板

单位：元

| 序号 | 货物/服务名称 | 采购需求(品牌型号规格参数) | 报价响应(品牌型号规格参数) | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化纳米触控黑板 | 1、显示尺寸86英寸，工业级A规液晶面板。亮度≧500cd/㎡，响应速度≤5ms，分辨率≧3840*2160；可视角度≧170°；液晶屏使用寿命≧50000小时； 2、整体尺寸：宽4200mm *高*1350mm *厚70mm。 两侧小黑板尺寸为：1000mm(w)*1350mm(H)*70mm(D) 中间一块尺寸为：2200mm(W)*1350mm(H)*70mm(D) 整体模具包边保护和3M胶粘相结合的设计，双重保护； 3、纳米电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验。连续响应速度≤10ms。触摸有效识别≤5 毫米； 4、OPS电脑：Intel Corei7以上、内存不低于4G DDR3、硬盘不低于128G固态硬盘，厚度≤30mm，内置 WiFi，内置网卡:10M/100M/1000M、自带window10 微软系统，内置电脑视频连接采用HDMl高清数字连接，显示支持1080P点对点高着显示； 5、教学软件功能要求配套多媒体教学软件，并具有教学电子白板软件功能,功能如下： 1). 支持此类软件文档格式（doc/docx/dot/dotx/dotm,xls/xlsx、xlt、xltx、xltm，ppttx/pot/potx/potm,gsp/gs4）的创建、打开、编辑与存储。 2). 支持主流媒体格式、图片网页等格式文档的展示，并可以同时进行手写批注。 3). PPT状态下支持跳转功能，操作者可根据需要选择跳转的位置。 4). 支持屏幕抓拍和录像功能，以方便回顾学习。 5) .支持全屏智能识别，并且中英文可以同时全屏混合书写并自动识别，识别的结果可以手势删除部分文字,达到即写即识别。 6) .智能识别包括图形识别，公式识别：如π=3.1415926等，图形识别：包括任何规则和不规则图形，化学公式识别，如 C + O2 → CO2 。 7)、板擦包括任意擦除、区域擦除、对象擦除以及全屏擦除。任意擦除对任何笔迹、图片、图形等任意局部的擦除，完全仿真实物板擦，如在白板中插入一张图片,可以对图片上部分面积擦除，用几何工具画一个三角形，可以擦除任意角等。 8). 文档批注：支持在文档中和PPT放映状态下的直接批注，批注内容可存储。 9). 支持PPT播放状态下聚光灯、放大镜、幕布遮挡、黑屏工具、板中板的配合使用。 10). 手写文字：支持白板/板中板的手写文字功能，可任意更换颜色、粗细； 11). 可任意更换软件背景色，使用者可根据喜好更改使用。 12). 支持漫游功能，可采用地图式搜索寻找所需编辑的文件； 6、液晶显示屏与玻璃必须全贴合（贴合度小于5MM），使中间无空气层，防止玻璃在使用过程中晃动，增强安全可靠性，提高画面清晰度，增强可视角度以及触摸灵敏度，提供具有专业检测机构出具的检测报告证书。 7、通过防飞溅性能、表面应力、弯曲度、抗冲击性、散弹袋冲击性能、耐热冲击性能、抗磨性检测 8、信号接口HDMI≥3、USB≥2、VGA≥1、音频输入输 9、钢化玻璃面板：黑板玻璃为单面磨砂钢化玻璃（书写面），透光率≥70%、主黑板显示区域与书写区域及副板涂覆的黑色度差异≤10%、产品周边采用铝型材包边和粘贴胶双重方式固定钢化玻璃面板，并采用非金属件圆弧角设计，使用安全、稳定、可靠、用粉笔、水笔、书写笔及手指等多种形式书写时笔迹清晰、笔画流畅、位置准确、力度感强、主副屏之间的连接缝≤1mm；面板平整性≤1mm 10、书写支持：粉笔、水笔、触控书写 11、安全性：防水、防尘、防爆、防雷、防撞 12、颜色：黑色 13、提供3C认证书 14、电源电压：220VAC ±10%；2、电源频率：50Hz ±10%。 15、工作温度：-10°C~50°C；2、相对湿度：20%RH~80%RH； 16、★提供生产厂家授权、售后承诺书及参数确认函并加盖公章(原件） 17、保修：4年质保期，24小时响应，次日上门检测维修。 |  | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 功放 | 专业定压功放 1、尺寸：485*445*90mm ； 2、功率放大器 250W 3、商品毛重：11.0kg ； 4、设备声道：2.0声道 5、连接方式：有线 ；6、音源输入：6.3的插口 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 音箱 | 1、钢琴黑，象白牙两款颜色可选。 2、HIFI高保真品质壁挂音响。 3、全金属网罩 防尘耐用。。 4、自带可选择90°挂架，安装方便简单，人性化设计。 5、输入方式：70V/110V 6、功率输出：40W 7、灵敏度为： 88±2dB 8、理想传播距离：25M 9、频响范围为85-18000Hz 10、外部尺寸为220*150*150mm 11、重量为2Kg |  | 对 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  | 本列填写说明:请写明品牌及型号，如果产品参数与采购需求完全一致，可填写“完全响应”，如有差异，请照实填写。 |  |  |  |  |

本项目预算为125680元，所有报价均包含安装调试、布线、货物运输、保价、耗材、培训、货物保管、垃圾清理等与本项目相关的所有费用，本次询价原则上为最低价中标，但如果报价人所报的产品未满足本清单中的参数（同等或优于）等要求，采购人使用部门不接受的，采购人有权拒绝最低的报价。

报价单位(盖章):

联系人:

电话:

日期: