海南经贸职业技术学院安保人员服装及警用设备采购项目询价表

| 序号 | 货物 名称 | 规格参数 | 投标响应 (品牌型号规格参数) | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能大衣 | 警用 面料要求：涤纶半消光低弹丝(110dtex/144f×167dtex/144f);经纬纱密度:560根/10㎝×350根/10㎝;织物组织二上二下右斜纹织物；复合膜为热塑性聚氨酯膜，单位面积质量210g/㎡, 颜色为藏蓝色，内胆袖保暖层：150g/㎡超细纤维絮片；内胆大身保暖层：200g/㎡超细纤维絮片。外层为防水保暖型面料采用防雨雪材料；保暖性强、可拆卸、穿着舒适；金属不锈钢扣子；户外可以根据实际情况拆卸和穿戴，同时，夜晚当被子。金属按扣，同时两侧可灵活闭合和松开活闭合和松开； |  | 套 | 35 |  |  |  |
| 2 | 短袖丝光棉T恤 | 警用 精梳纯棉11.6tex×2双丝光单面针织布，平方米干燥重量164g/m2±3℅,纵向密度93圈5cm±1圈。横向密度74圈5cm±1圈。执行标准：执行标准公安部标准 |  | 件 | 50 |  |  |  |
| 3 | 短袖作战服 | 警用 1.面料：防静电：<0.6 U（温度在20 C左右）。2.接缝断裂强度：> 118N。3.断裂强度：径向 > 1415N 纬向 >1415N。4.单位面积质量（g/㎡）:160.密度（根/10cm）:经向580.5。纬向：240.8。5.采用新型防刮抗撕拉、耐磨面料，经过防尘、抗静电、防褪色特种工艺加工，特殊的处理还避免了作战时服装摩擦产生声响，具有更好的隐蔽性，较强的抗撕拉、耐磨性，可适应高强度训练及恶劣环境作战；作战服的多个装备兜及隐藏兜，可携带多种装备。6.内穿式的肘、膝部防护垫，对干警的肘部和膝部具有超强的保护作用，可有效防止肘、膝受伤。裤腰采用自由伸缩式设计，可使不同腰围的人穿着都非常舒适 |  | 套 | 48 |  |  |  |
| 4 | 保安夏执勤服 | 新保安标准 含臂章、胸号、胸牌改装 衬衣：组织规格：35×65；颜色：蓝色/铁灰色 面料/材质：精梳棉涤混纺染色斜纹布 单裤：50%羊毛、50%涤纶；藏蓝,面料/材质：毛涤素花呢。 |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 5 | 协警秋执勤服 | 警用 面料规格：毛70%涤 26%（含导电丝）氨纶4%，经纱12.5texX2,纬纱12.5texX2，单位面积质量193g/m，颜色为藏蓝色 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 6 | 深秋执勤服 | 警用 衬衣：组织规格：35×65； 铁灰 色 ，面料/材质：精梳棉涤混纺染色斜纹布。 单裤：50%羊毛、50%涤纶；藏蓝，面料/材质：毛涤素花呢。 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 7 | 长袖作训服 | 警用 1.材料：标准格子呢 2.颜色：藏蓝 3. 成分：涤纶65℅，棉35℅，纱支21*21，4.水洗牢度：4-5级 5.起毛起球：4-5级（不起毛，不起球）6.日晒牢度：5-6级 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 8 | 伸缩警棍 | 警用 伸缩警棍严格按《公安单警装备-伸缩警棍制造与验收规范》制造生产，警棍抗击打部分（球头、前管、中管）采用12Cr18Mn9Ni5N精密轧制无缝钢管制成，具有防腐性高、抗拉性能强、抗击打性能期试验，保证伸展时的锁紧力在产品的技术要求范围内，满足了使用时的阻击、打击、对抗等要求，是警务人员在执行任务、打击罪犯、自身防护时使用的理想警用模具。技术指标：质量：≤350g。尺寸：收缩长度200mm±5mm 伸展长度 530mm |  | 支 | 30 |  |  |  |
| 9 | 盾牌 | 警用 圆形。材质：优质透明聚碳酸脂PC材料高温成形.尺寸：600×600mm.厚度：3.5mm透光率：84%；耐冲击强度：147J动能冲击符合标准.耐穿刺性能：GA68-2003标准试验刀具20J动能穿刺符合标准；握把连接强度：≥500N；臂带连接强度：≥500N；重量：＜4kg. |  | 块 | 15 |  |  |  |
| 10 | 催泪剂 | 警用 用途：主要供执法与保卫人员用于尽快制服暴徒和自卫。技术参数：喷射器总长：≤150mm。重量：≤0.1kg。外径：≤35m。种类：CS容量：45～50ml。喷射距离：＞3m。环境使用温度：﹣32～+45℃。无损跌落：＞3m（硬质地面）。罐体承受压力：＞100kg。有效喷射时间：＞4S,外观颜色：黑色。贮存年限：3年。 |  | 瓶 | 30 |  |  |  |
| 11 | 强光电筒 | 警用 采用6061-T6型铝合金，强光手电主体表面应为亚光黑色（经硬质阳极氧化处理），图案、字样和标识为基体银白色，挂绳为黑色。总重量（含电池）小于等于230g。强光手电应为前置开关、防动圆柱形结构，由六角攻击头盖、照明单元、握柄（包括开关充电组件）、电池、尾盖及挂绳组成。握柄和电池上应有安装方向的永久性标识。在六角攻击头盖、尾盖和握柄连接部位应采用防水密封设计。总长度：150mm±2 mm；握柄直经：￠27mm±1 mm；头盖外经：￠27mm±1 mm；挂绳长度：155mm±5 mm；电池直经：￠18.6mm±0.2 mm；电池长度：69mm±2 mm；灯炮要求采用进口3WLED灯；电池采用可充锂电池，配有车载充电器、旅行充电器；照明时间要求弱光可达100小时，具有爆闪光照明功能。 |  | 支 | 10 |  |  |  |
| 12 | 塑料链 | 塑料合成 |  | 米 | 400 |  |  |  |
| 13 | LED临检灯 | 净重:0.7kg,功率:3.5, LED灯泡.颜色:外罩:白鲨,内罩:红/蓝/黄(可拼色),灯罩材料: 聚炭酸脂(PC),包装尺寸:190*190*210mm.n |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 14 | 警用单裤 | 毛料，单裤：100%羊毛；藏蓝，面料/材质：毛涤素花呢。 |  | 条 | 4 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位(盖章):

联系人:

电  话:

报价日期: